МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г.Шухова)

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

Дисциплина: ЭВМ и периферийные устройства

по теме Изучение принципов организации обмена данными по последовательному интерфейсу usb между микроконтроллером msp430f1611 и пэвм

Выполнил: ст. группы ВТ-31
Новожен Н.В

Проверил: Шамраев А,А

Белгород 2020

Цель работы : изучить принципы функционирования и возможности программного управления цифровым индикатором, разработать алгоритм и программу для вывода информации на цифровой индикатор.

Ход работы

– характеристики лабораторной вычислительной системы;

– исходный модуль разработанной программы;

– анализ полученных результатов и краткие выводы по работе, в которых необходимо отразить особенности использования встроенных в микроконтроллер модулей USART при реализации обмена данными между лабораторным стендом и ПЭВМ

Вариант-7

Разработать программу передачи 200 чисел (от 0 до 199) из микроконтроллера MSP430F1611 в ПЭВМ по интерфейсу USB  в соответствие с протоколом:

модуль USART0, скорость обмена данными 38400 бит/с, режим обмена асинхронный, 8 битов данных без бита четности.

void main(void) {

WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;

Init_System();

Init_System_Clock();

UART_init(0,8,1,0,0);

char i=0;

while(1){

i=0;

for(;i<200;i++)

UART_sendbyte(i);

wait_1ms(1000);

}

}

Порядок выполнения задания:

– включить лабораторный макет.

– запустить компилятор IAR Embedded Workbench.

– создать пустой проект.

– создать файл ресурса для кода программы и подключить его к проекту.

– ввести код исходного модуля программы обмена данными между микроконтроллером MSP430F1611 с ПЭВМ по интерфейсу USB в соответствие с индивидуальным заданием, приведенным в таблице 4.2.8.

– выполнить компиляцию исходного модуля программы и устранить ошибки, полученные на данном этапе.

– настроить параметры программатора.

– проверить правильность подключения интерфейсного USB кабеля к разъемам лабораторного макета и ПЭВМ.

– запустить на ПЭВМ программу Terminal, установить необходимые параметры протокола обмена данными, выбрать номер последовательного порта (СОМx), соответствующего виртуальному COM-порту, и нажать на кнопку Connect в верхнем левом углу рабочего окна программы.

– создать загрузочный модуль программы и выполнить программирование микроконтроллера. – проверить работоспособность загруженной в микроконтроллер программы и показать результаты работы преподавателю. В случае некорректной работы разработанной программы, выполнить аппаратный сброс микроконтроллера, провести отладку исходного модуля программы и заново проверить функционирование программы.

Вариант-7

void main(void) {

WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;

Init_System();

Init_System_Clock();

UART_init(0,8,1,0,0);

char i=0;

while(1){

i=0;

for(;i<200;i++)

UART_sendbyte(i);

wait_1ms(1000);

}

}

void UART_init(byte speed, byte databits, byte stopbits, byte parity, byte iface)

{

P3SEL |= BIT6 | BIT7;       // выбор функции USART1

U1CTL = 0;                  // инициализация состояния USART

ME2 |= UTXE1 + URXE1;       // включить приемник и передатчик USART1

if (databits == 7) U1CTL &= ~CHAR;        // 7-разрядная длинна символа

if (databits == 8) U1CTL |= CHAR;         // 8-разрядная длинна символа

if (stopbits == 1) U1CTL &= ~SPB;         // 1 стоповый бит

if (stopbits == 2) U1CTL |= SPB;          // 1 стоповых бита

if (parity == 0) U1CTL &= ~PENA;          // контроль четности отключен

if (parity == 1) U1CTL = (U1CTL & ~PEV) | PENA; // контроль четности, нечетный

if (parity == 2) U1CTL |= PENA | PEV;     // контроль четности, четный

P5DIR |= BIT0;             // переключение мультиплексора на USB/оптику

if (iface == 0)

P5OUT |= BIT0;

if (iface == 1)

P5OUT &= ~BIT0;

U1TCTL |= SSEL1;                          // BRCLK = SMCLK

U1BR0 = 69;                               // 8Mhz / 115200 = 69.44 (по-умолчанию)

if (speed == 0) U1BR0 = 208;              // 8МГц / 38400 = 208.33

if (speed == 1) U1BR0 = 139;              // 8МГц / 57600 = 138,89

U1BR1 = 0x00;

U1MCTL = 0x2C;                            // модуляция

}

// передача байта

void UART_sendbyte(char byte)

{

while (!(IFG2 & UTXIFG1));    // проверка готовности буфера передачи USART1

U1TXBUF = byte;               // передача байта

}

// инициализация портов системы

void Init_System()

{

P1DIR |= (nSS + nWR_nRST + MCU_SEL_0 + MCU_SEL_1); // установка направления портов на вывод

DB_DIR = 0x00; // шина данных настроена на ввод

}

// инициализация системы тактирования

void Init_System_Clock()

{

volatile byte i;

BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // включение осцилятора XT2

// MCLK = XT2, SMCLK = XT2

do                                        // ожидание запуска кварца

{

IFG1 &= ~OFIFG;                       // Clear OSCFault flag

for (i = 0xFF; i > 0; i--);           // Time for flag to set

}

while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?

BCSCTL2 |= SELM_2 | SELS;                 // установка внешнего модуля тактирования

}

// 2do: сделать точную задержку

void wait_1ms(word cnt)

{

for (wait_i = 0; wait_i < cnt; wait_i++)

for (wait_j = 0; wait_j < 1000; wait_j++);

}

Вывод: мы изучение принципы организации обмена данными по последовательному интерфейсу usb между микроконтроллером msp430f1611 и пэвм

1. Поясните принципы передачи информации по последовательным и параллельным интерфейсам.

2. Назовите современные универсальные интерфейсы и приведите их основные характеристики.

3. Поясните принципы обмена данными по интерфейсу USB.

4. Какие регистры используются для настройки параметров передачи данных с помощью встроенного в микроконтроллер MSP430F1611 блока USART?

5. Какие сигналы прерываний могут генерироваться блоком USART?

6. Поясните формат кадра при обмене данными в форматах со свободной линией и адресным битом.